AIRDE

Asset & Reliability Intelligence
Pipeline Integrity Management System (PIMS)

Dokumentasi Alur Sistem

Versi V20 Premium — Disusun 20 Juni 2026

# Daftar Isi

1. Gambaran Umum Sistem

2. Arsitektur Teknis

3. Model Data & Relasi Antar Tabel

4. Alur Kalkulasi (Calculation Engine Cascade)

5. Struktur Navigasi & Pemetaan Halaman ke Sheet Excel

6. Filter Global (Quick Filters)

7. Halaman Asset 360°

8. AI Assistant

9. Hak Akses & Peran Pengguna

10. Ringkasan Alur End-to-End

# 1. Gambaran Umum Sistem

AIRDE adalah Pipeline Integrity Management System (PIMS) yang awalnya berbentuk workbook Excel "AIRDE_Pipeline_Integrity_AI_Assistant_V20_Premium_Linked.xlsx" berisi 25 sheet (dashboard, data master, data inspeksi mentah, mesin perhitungan berbasis formula, KPI, tren, dan laporan). Sistem ini diubah menjadi aplikasi web terintegrasi (React + Express + PostgreSQL) di mana seluruh sheet menjadi tabel database yang saling terhubung melalui "Asset ID", dan seluruh formula Excel direplikasi sebagai mesin kalkulasi otomatis di backend.

Sistem memantau ±125 aset pipeline (PL-001 … PL-125) di beberapa lokasi (Jetty 1/2/3) dan mencakup:

Data induk aset (spesifikasi teknis, kriticality, hierarki)

Data inspeksi lapangan mentah (DFT, UT, Visual, Foto)

Mesin kalkulasi kesehatan & risiko aset (Asset Health Index, Risk Score)

Rekomendasi pemeliharaan otomatis (Action Register, Maintenance Plan, Work Order)

Dashboard eksekutif, KPI, tren historis, dan analitik

AI Assistant yang menjawab pertanyaan berbasis data nyata

# 2. Arsitektur Teknis

Sistem terdiri dari tiga lapisan utama:

| Lapisan | Teknologi | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19 + React Router + Tailwind CSS | Antarmuka pengguna, routing per-halaman, filter global, grafik (Recharts) |
| Backend | Node.js + Express | REST API, autentikasi (JWT), mesin kalkulasi (engine.js) |
| Database | PostgreSQL | Penyimpanan seluruh tabel data master, transaksional, dan hasil kalkulasi |

Pola arsitektur yang digunakan adalah 3 lapisan data:

Lapisan Master/Referensi — diinput manual sekali (Asset Register, Hierarchy, Criticality, Config, Lookup)

Lapisan Data Mentah/Transaksional — diinput dari lapangan (Inspection, DFT, UT, Visual, Photo)

Lapisan Hasil Kalkulasi — dihitung otomatis oleh engine, bersifat read-only di antarmuka (Asset Intelligence, Risk Intelligence, Action Register, Maintenance Plan, Work Order, KPI, Trend, Analytics)

# 3. Model Data & Relasi Antar Tabel

Seluruh tabel terhubung melalui kolom "Asset ID" sebagai kunci universal. Relasi One-to-Many dari assets ke hampir seluruh tabel lain ditegakkan lewat foreign key dengan ON DELETE CASCADE.

## 3.1 Tabel Master / Referensi

| Tabel | Sheet Asal | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| assets | 03_Asset_Register | Induk seluruh data aset (spesifikasi, lokasi, kriticality) |
| criticality | 05_Criticality | Skor Safety/Environment/Operation/Financial |
| config | 99_Config | Bobot AHI (Coating/Thickness/RemainingLife/Visual Weight) |
| lookup_reference | 98_Lookup | Ambang batas Health Status & Risk Level |
| maintenance_strategy | 18_Maintenance_Strategy | Definisi strategi Preventive/Predictive/Corrective/Replacement |

## 3.2 Tabel Data Mentah (Input Lapangan)

| Tabel | Sheet Asal | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| inspections | 06_Inspection | Jadwal & status inspeksi per aset |
| dft_readings | 07_DFT | Pengukuran ketebalan lapisan coating (Dry Film Thickness) |
| ut_readings | 08_UT | Pengukuran ketebalan pipa 4 titik (Ultrasonic Thickness) |
| visual_inspections | 09_Visual | Temuan visual & skor kondisi visual |
| photos | 10_Photo | Foto inspeksi (upload nyata didukung) |
| findings | 12_Findings | Daftar anomali/temuan yang perlu ditindaklanjuti |

## 3.3 Tabel Hasil Kalkulasi (Read-Only)

Tabel berikut TIDAK diisi manual — selalu dihitung ulang otomatis oleh engine setiap data mentah berubah.

| Tabel | Sheet Asal | Dihitung dari |
| --- | --- | --- |
| risk_data | 11+13 (Asset & Risk Intelligence) | dft_readings + ut_readings + visual_inspections + criticality |
| action_register | 14_Action_Register | risk_data (Risk Level + AHI) |
| maintenance_action_plan | 19_Maintenance_Action_Plan | action_register (linked otomatis) |
| work_orders | 20_Work_Order | action_register (linked otomatis) |
| trend_snapshots | 16_Trend | Rata-rata seluruh risk_data, snapshot bulanan |

# 4. Alur Kalkulasi (Calculation Engine Cascade)

Inti sistem ini adalah modul backend/lib/engine.js yang mereplikasi persis seluruh formula Excel asli. Setiap kali data DFT, UT, Visual Inspection, atau Criticality disimpan (lewat CRUD), fungsi recalcAsset() dipanggil otomatis dan menjalankan cascade berikut secara berurutan:

## 4.1 Diagram Alur Cascade

1. DFT / UT / Visual / Criticality (input mentah)

↓

2. Asset Intelligence — hitung Coating Health, Thickness Health, Corrosion Rate, Remaining Life, AHI

↓

3. Risk Intelligence — hitung PoF, CoF, Risk Score, Risk Level

↓

4. Action Register — tentukan Strategy, Priority, Due Date, Status (rule-based)

↓

5. Maintenance Action Plan & Work Order — otomatis ter-generate/sinkron dari Action Register

↓

6. KPI / Trend / Analytics / Dashboard — agregat live dari seluruh data di atas

## 4.2 Rumus Per Titik Inspeksi

Coating Health (%)

DFT Actual / DFT Target × 100

Corrosion Rate (mm/y)

(T Design − T Actual Min) / (Tahun Sekarang − Install Year)

Remaining Life (tahun)

(T Actual Min − Tmin Required) / Corrosion Rate

Thickness Health (%)

(T Actual Min − Tmin Required) / (T Design − Tmin Required) × 100

## 4.3 Asset Health Index (AHI)

Dihitung dari 4 komponen dengan bobot yang dapat dikonfigurasi lewat halaman Config:

AHI = ROUND( 0.30×CoatingHealth + 0.35×ThicknessHealth

+ 0.20×MIN(100, RemainingLife/20×100) + 0.15×VisualScore , 0)

Kategori Condition ditentukan dari nilai AHI:

| AHI | Condition |
| --- | --- |
| ≥ 90 | EXCELLENT |
| 70 – 89 | GOOD |
| 50 – 69 | FAIR |
| 30 – 49 | POOR |
| < 30 | CRITICAL |

## 4.4 Risk Intelligence (PoF, CoF, Risk Score)

PoF = MIN(1, MAX(0.01,

((100−AHI)/100 × 0.55) + MIN(0.3, CorrosionRate)

+ (RemainingLife<5 ? 0.15 : RemainingLife<10 ? 0.08 : 0)

+ ((100 − InspectionCoverage×100)/100 × 0.05) ))

CoF ditentukan dari tingkat Criticality aset:

| Criticality | CoF |
| --- | --- |
| HIGH | 4 |
| MEDIUM | 3 |
| LOW | 2 |

Risk Score = ROUND(PoF × CoF, 2)

| Risk Score | Risk Level |
| --- | --- |
| > 2.5 | EXTREME |
| 1.5 – 2.5 | HIGH |
| 0.5 – 1.5 | MEDIUM |
| < 0.5 | LOW |

## 4.5 Action Register (Rule-Based)

| Risk Level | Strategy | Priority | Due Date | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXTREME | Replacement | P0 | +30 hari | Open |
| HIGH (AHI<70) | Predictive | P1 | +90 hari | Open |
| HIGH (AHI≥70) | Corrective | P1 | +90 hari | Open |
| MEDIUM | Preventive | P2 | +180 hari | Planned |
| LOW | Monitoring | P3 | +365 hari | Planned |

Maintenance Action Plan dan Work Order kemudian otomatis dibuat/disinkronkan satu baris per aset dari hasil Action Register ini — mengikuti sifat "Linked from Action Register" pada workbook asli.

## 4.6 KPI, Trend & Analytics

| KPI | Formula | Target |
| --- | --- | --- |
| Average AHI | AVERAGE(seluruh AHI aset) | ≥ 75 |
| High/Extreme Risk Assets | COUNT(Risk Level IN {HIGH, EXTREME}) | ≤ 3 |
| Inspection Coverage | COUNT(Inspection selesai) / Total Inspection | ≥ 80% |
| Open P0/P1 Actions | COUNT(Priority IN {P0, P1}) | ≤ 5 |

Trend (16_Trend) menyimpan snapshot bulanan dari rata-rata AHI dan Corrosion Rate setiap kali tombol "Recalculate All" dijalankan, menghasilkan grafik historis di halaman Trend dan Command Center.

# 5. Struktur Navigasi & Pemetaan Halaman ke Sheet Excel

Sidebar aplikasi mengikuti urutan 25 sheet workbook asli, dikelompokkan menjadi 6 grup agar mudah dinavigasi:

| Grup | Halaman | Sheet | Sifat |
| --- | --- | --- | --- |
| Dashboards | Command Center | 00 | Live, agregat |
|  | Tactical Dashboard | 01 | Live, gabungan |
|  | Operational Dashboard | 02 | Live, gabungan |
| Asset Data | Asset Register | 03 | CRUD |
|  | Hierarchy | 04 | Read-only (derivasi) |
|  | Criticality | 05 | CRUD |
|  | Inspection | 06 | CRUD |
|  | DFT (Coating) | 07 | CRUD → trigger engine |
|  | UT (Thickness) | 08 | CRUD → trigger engine |
|  | Visual Inspection | 09 | CRUD → trigger engine |
|  | Photo | 10 | CRUD + upload file |
| Intelligence & Risk | Asset Intelligence | 11 | Read-only (hasil kalkulasi) |
|  | Findings | 12 | CRUD |
|  | Risk Intelligence | 13 | Read-only (hasil kalkulasi) |
|  | Action Register | 14 | Read-only (hasil kalkulasi) |
| Performance | KPI | 15 | Read-only (agregat) |
|  | Trend | 16 | Read-only (agregat) |
|  | Analytics | 17 | Read-only (insight) |
| Maintenance & Execution | Maintenance Strategy | 18 | CRUD (admin) |
|  | Maintenance Action Plan | 19 | Read-only (auto dari engine) |
|  | Work Order | 20 | Read-only (auto dari engine) |
|  | Report | 21 | CRUD |
| Reference & Config | Lookup | 98 | CRUD (admin) |
|  | Config | 99 | CRUD (admin) + tombol Recalculate |
|  | Formula Map | 22 | CRUD (admin) |

Di luar 25 sheet: halaman AI Assistant (tetap memakai chat bebas berbasis Groq LLM) dan User Management (khusus admin, untuk RBAC).

# 6. Filter Global (Quick Filters)

Komponen FilterContext menyimpan status filter (System, Line, Location) di level aplikasi (React Context) sehingga tetap aktif walau pengguna berpindah halaman, selama tidak melakukan reload browser penuh. Dropdown filter ditampilkan di Command Center, namun status filter aktif juga terlihat sebagai pil kecil di Header pada semua halaman.

| Filter | Sumber Data | Contoh Nilai |
| --- | --- | --- |
| Company | Tetap (statis) | AIRDE |
| System | assets.location | Jetty 1, Jetty 2, Jetty 3 |
| Line | assets.line | Pipeline Block A, B, C |
| Location | assets.service | Crude Oil, Product, LPG |

Setiap halaman tabel (Asset Register, Inspection, DFT/UT/Visual, Risk Management, Hierarchy, Asset Intelligence, Tactical/Operational Dashboard, dst.) memfilter barisnya lewat fungsi isAssetVisible(assetId) dari context ini.

# 7. Halaman Asset 360°

Setiap kemunculan Asset ID di seluruh aplikasi (tabel, grafik, alert, jawaban AI) menjadi tautan menuju /asset/:id — halaman gabungan satu layar yang menampilkan seluruh data terkait satu aset:

Spesifikasi teknis (Asset Register) + Hierarchy + Criticality

Asset Health Index & komponen kesehatan (Asset Intelligence)

Risk Intelligence (PoF, CoF, Risk Score, Risk Level)

Action Register, Maintenance Plan, Work Order saat ini

Riwayat Inspection, DFT, UT, Visual Inspection

Open Findings dan galeri Foto

Data diambil dari satu endpoint backend gabungan: GET /api/assets/:id/full.

# 8. AI Assistant

AI Assistant memiliki dua jalur respons:

Tombol "Quick Questions" — dicocokkan ke pola pertanyaan baku (mis. "aset paling kritis", "perlu recoating", "remaining life PL-xxx"), lalu menjalankan query nyata ke database (aiQueries.js) dan menampilkan jawaban dengan angka aktual + tautan ke halaman terkait.

Chat bebas (ketik manual) — tetap diteruskan ke model LLM (Groq) dengan konteks data ringkas, tidak diubah dari implementasi sebelumnya.

Lima pertanyaan baku yang didukung:

Apa aset paling kritis saat ini? → Risk Score tertinggi + link ke Asset 360°

Aset mana yang perlu recoating? → Coating Status POOR + link ke DFT

Berapa remaining life asset PL-xxx? → ambil dari Risk Intelligence + link ke Asset 360°

Apa prioritas maintenance tahun ini? → Action Register Priority P0/P1 + link ke Action Register

Tampilkan tren corrosion rate. → ringkasan dari Trend + link ke halaman Trend

# 9. Hak Akses & Peran Pengguna

| Peran | Lihat Data | Tambah/Edit (input mentah) | Hapus | Halaman Admin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Publik (belum login) | Ya | Tidak | Tidak | Tidak |
| Operator | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
| Admin | Ya | Ya | Ya | Ya (Users, Config, Lookup, Formula Map, Maintenance Strategy) |

Halaman hasil kalkulasi (Risk Intelligence, Action Register, Asset Intelligence, Maintenance Plan, Work Order, KPI, Trend, Analytics) tidak memiliki tombol tambah/edit/hapus untuk peran apa pun karena datanya selalu ditimpa otomatis oleh engine.

# 10. Ringkasan Alur End-to-End

Contoh skenario penggunaan nyata, dari input data lapangan hingga keputusan manajemen:

Operator membuka halaman UT (Thickness), menambahkan hasil pengukuran ketebalan terbaru untuk PL-045.

Backend menyimpan data, lalu otomatis memanggil recalcAsset("PL-045").

Engine menghitung ulang Corrosion Rate, Remaining Life, Thickness Health → AHI baru untuk PL-045.

Engine menghitung ulang PoF, CoF, Risk Score, Risk Level → tersimpan di Risk Intelligence.

Engine menentukan Strategy/Priority/Due Date baru → tersimpan di Action Register, Maintenance Plan, dan Work Order.

Saat admin menekan "Recalculate All" di halaman Config, snapshot KPI & Trend bulanan ikut terbarui.

Command Center, Risk Management, dan halaman Asset 360° milik PL-045 langsung menampilkan angka baru tanpa input ulang.

Jika risk level PL-045 naik menjadi EXTREME, asset ini otomatis muncul di Top 5 Critical Assets dan bisa ditemukan AI Assistant saat ditanya "aset paling kritis saat ini".

AIRDE V20 — © 2026 AIRDE. Dokumen ini dibuat otomatis berdasarkan implementasi sistem aktif.